Manual de Programação

DLL Willtech Versão 1.0

Para o uso da DLL sempre é necessário estar no diretório do sistema os dois arquivos:

WiComm.dll

WiComm.ini

Como configurar seu arquivo WiComm.ini que tem o forma abaixo:

[Parametros]

Socket=1		//Valor 0 = Sem Tratamento de Servidor Socket // Valor = 1 Com Tratamento Servidor Socket

Porta=1001		 //Porta de Comunicação com o sistema.

Time_Ini=50		 //valor de atraso na inicialização, típico valor 50.

Time_Rede=1000 	 //tempo entre requisições para verificar presença dos Microterminais,

//valores entre 500 e 10000 milesegundos.

[Atalho]

Atalho_Ativo=1		//Quando alguma tecla no sistema é atalho para funções.

F1=G

F2=N

F3=U

[RelacaoTerminais]

NTerm=3		//Numero de Microterminais no sistema.

TM1=1			//Conjunto entre ID e IP para o Microterminal,

IP0=192.168.0.13	// Neste caso TM1=1 primeiro Microterminal recebe o nome de 1;

// Que corresponde ao IP0=192.168.0.13.

TM2=2

IP1=192.168.0.14

TM3=3

IP2=192.168.0.15

OBS: Nunca mudar os textos antes do sinal de igual nem o que esta entre colchetes.

Funções da WiComm.dll :

ConfigWi(Endereco, Timeout)  // Função que retorna true ou false.

Obs: Normalmente utilizado logo no inicio do Software para estabelecer a comunicação com os terminais.

Os parâmetros para Softwares novos devem ser:  ConfigWi(0, 0).

WiClose () // Função que fecha o socket de rede.

Obs. Usada na finalização do sistema, quando pedimos para ser encerrado o sistema e fechar a comunicação.

WiPosicao(ID, Lin, Col) // Função para posicionar cursor do ID selecionado.

Obs. Posiciona no Display a linha e a coluna no microterminal indicado pelo ID.

WiApagarTela(ID) // Função para apagar o Diplay do ID selecionado.

Obs.  Apaga o Display completamente.

WiExibirCaracter(ID,Dado) // Função Exibir Caráter do ID selecionado.

Obs. Exibe caráter no Display do Microterminal indicado pelo ID na posição pré- estabelecida com função WiPosicao(ID, Lin, Col).

WiExibirTexto (ID, Dado) // Função Exibir Texto do ID selecionado.

Obs. Exibe Textos no Display do Microterminal indicado pelo ID na posição pré- estabelecida com função

WiPosicao(ID, Lin, Col).

WiGet(ID)  // Função que recebe caracteres de todas as interfaces de entrada.

Obs. Retorna o caráter enviado pelo Microterminal ID. Ex: (Teclado, Leitor de Código de Barras, Leitor de Cartão Magnético).

WiPrint(ID,Dado)  // Função para imprimir caracteres na interface paralela.

Obs. Rotina que estabelece comunicação com a porta paralela( normalmente impressora) do microterminal indicado pelo ID, devem ser enviados um a um os dados, e finalizado CR chr(13) seguido de LF chr(10). Retorna 1 se os dados foram enviados corretamente.

WiSerial(ID,Dado)  // Função para envio e recebimento de dados na porta serial.

Obs. Rotina que estabelece comunicação com a porta Serial(impressora ou balança) do microterminal indicado pelo ID, devem ser enviados um a um os dados, e finalizado com CR chr(13) seguido de LF chr(10) ou ENQ chr(5). Retorna 1 se os dados foram enviados/recebidos corretamente.

WiAciona(ID,Dado) // Função para envio de dados no Acionamento de Buzzer ou LED .

Obs. Rotina que aciona via remota uma porta no microterminal, pode ser um buzzer um led depende do modelo do microterminal indicado pelo ID.

Para acionar o Dado= chr(48).

Para Desacionar = chr(51).

WiIPInfo(ID) //  Função para receber o endereço IP ou vazio caso não conectado.

Ex. Chamada WiIPInfo(1), Retorno 192.168.0.10 se o ID 1 já estiver ativo ou retorna vazio caso o mesmo não esteja conectado.

WiIDInfo(ID) // Função para receber o endereço ID ou vazio caso não conectado.

Ex. Chamada WiIDInfo(1), Se o retorno for 1 o microterminal já esta ativo, se retornar vazio  o mesmo ainda não esta conectado.

WiNterm() // Função para receber numero de microterminais  configurados no sistema, através da WiComm.ini.

Ex. Chamada WiNterm(), retornará o numero de microterminais configurados na WiComm.ini no seguinte parâmetro:

[RelacaoTerminais]

NTerm=3

WiATVInfo() // Função para receber a quantidade de microterminais que estão ativos.

Ex. Chamada WiATVInfo(), retornará o numero de microterminais que estão conectados e ativos no sistema.

WiPorta() // Função para receber o numero da porta de comunicação configurada na WiComm.ini.

Ex. Chamada WiPorta(), retornará o numero da Porta configurada na WiComm.ini de acordo com o seguinte parâmetro:

[Parametros]

Porta=1001

Declaração das funções contidas na Dll WiComm.dll para Delphi:

function ConfigWi(res1, res2:Word):Boolean; stdcall; external 'WiComm.dll';

procedure WiClose (); stdcall; external 'WiComm.dll';

procedure WiPosicao(ID, Lin, Col: Byte); stdcall; external 'WiComm.dll';

procedure WiApagarTela(ID:Byte); stdcall; external 'WiComm.dll';

procedure WiExibirCaracter(ID:Byte;Dado:Char); stdcall; external 'WiComm.dll';

procedure WiExibirTexto (ID:Byte; Dado:PAnsiString); stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiGet(ID:Byte):char; stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiPrint(ID:Byte;dado:char):Byte; stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiSerial(ID:Byte;dado:char):Byte; stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiAciona(ID:Byte;dado:char):Byte;stdcall;external 'WiComm.dll';

function  WiIPInfo(ID:Byte):AnsiString; stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiIDInfo(ID:Byte):AnsiString; stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiNterm():Byte; stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiATVInfo():AnsiString; stdcall; external 'WiComm.dll';

function  WiPorta():AnsiString; stdcall;external 'WiComm.dll';

Declaração das funções contidas na Dll WiComm.dll para VB:

Declare Function ConfigWi  lib “WiComm.dll” (ByVal  res1 As Integer, ByVal  res2 As       Integer) As Boolean

Declare Sub  WiClose Lib”WiComm.dll”()

Declare Sub WiPosicao Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte, ByVal Lin As Byte, ByVal Col As Byte)

Declare Sub WiApagaTela Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte)

Declare Sub WiExibeCaracter Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte,ByVal Dado As Byte)

Declare Sub WiExibirTexto Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte, ByVal Dado As String)

Declare Function WiGet Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte) As Byte

Declare Function WiPrint Lib "WiComm.dll" " (ByVal ID As Byte, ByVal Dado As Byte) As Byte

Declare Function WiSeral Lib "WiComm.dll" " (ByVal ID As Byte, ByVal Dado As Byte) As Byte

Declare Function WiAciona Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte, ByVal Dado As Byte) As Byte

Declare Function WiIPInfo Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte) As String

Declare Function WiIDInfo Lib "WiComm.dll" (ByVal ID As Byte) As String

Declare Function WiNterm Lib "WiComm.dll" () As Byte

Declare Function WiATVInfo Lib "WiComm.dll" () As string

Declare Function WiPorta Lib "WiComm.dll" () As string

Declaração das funções contidas na Dll WiComm.dll para C/C++:

typedef bool _stdcall (*PtrConfigWi)(byte res1, byte res2);

typedef void _stdcall (*PtrWiClose);

typedef void _stdcall (*PtrWiPosicao)(byte ID, byte Linha, byte Coluna);

typedef void _stdcall (*PtrWiApagaTela)(byte ID);

typedef void _stdcall (*PtrWiExibirCaracter)(byte ID, char Dado);

typedef void _stdcall (*PtrWiExibirTexto)(byte ID, char* Dado);

typedef char _stdcall (*PtrWiGet)(byte ID);

typedef byte _stdcall (*PtrWiPrint)(byte ID, char Dado);

typedef byte _stdcall (*PtrWiSerial)(byte ID, char Dado);

typedef byte _stdcall (*PtrWiAciona)(byte ID, byte Dado);

typedef AnsiString _stdcall (*PtrWiIPInfo)(byte ID);

typedef AnsiString _stdcall (*PtrWiIDInfo)(byte ID);

typedef Byte _stdcall (*PtrWiNterm);

typedef AnsiString _stdcall (*PtrWiATVInfo);

typedef AnsiString _stdcall (*PtrWiPorta);